73N机型启封后的试飞要求梳理

背景

由于前期疫情影响或定检航材无法保障导致飞机进入封存状态，在完成启封工作后，多次收到GCAM要求对长期封存后的飞机执行试飞工作，因此特针对73N机型执行维护工作后的试飞要求进行一次梳理。

- 试飞项目统计

- AMM手册试飞项目

1）AMM工卡中针对副翼，升降舵和水平安定面相关部件更换或调节后需执行相应的试飞项目，具体如下：

| 编号 | 相关工作 | 试飞项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27-11-00-820-803 Aileron Balance Tab Adjustment | 27-11-00-750-801 Flight Test to Find and Correct Asymmetrical Flight Control Forces |
|  | 27-11-11-400-801 Aileron - Installation |  |
|  | 27-11-34-400-801 Aileron Tab Control Rods Installation |  |
| 2 | 27-31-00-820-802 Elevator Control Pushrods - Adjustment | 27-31-00-710-803 Elevator Power-Off Flight - Test |
|  | 27-31-00-820-805 Elevator Tab Pushrods - Adjustment |  |
|  | 27-31-11-400-801 Elevator - Installation |  |
|  | 27-31-11-400-802 Elevator Control Pushrod - Installation |  |
|  | 27-31-31-400-801 Elevator Tab - Installation |  |
|  | 27-31-34-400-802 Elevator Tab Control Mechanism - Installation |  |
|  | 27-31-34-400-803 Elevator Tab Pushrod - Installation |  |
|  | 27-41-11-400-801 Horizontal Stabilizer Installation |  |

2）核实启封工卡的步骤，没有需要执行试飞工作的要求。

- 客户手册试飞要求

通过查阅客户工程管理手册，当发生下列情况之一时需进行执飞，其中针对封存后的飞机，控股无试飞要求，其他客户仅对于封存超过三个月的飞机要求执行试飞工作。

| 编号 | 项目 | 股份 | 福航 | 长安 | 祥鹏 | 乌航 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改装或修理后可能显著地影响飞机的飞行性能或使用性能时 | O | O | O | O | O |
| 2 | 地面测试、检查不足以证实飞机性能或适航性时 | O | O | O | O | O |
| 3 | 当纠正措施不能确认飞机稳定性、校装效果或飞行品质时 | O | O | O | O | O |
| 4 | 飞机维护手册（AMM)有明确要求 | O |  |  |  |  |
| 5 | 相关技术文件有明确要求 | O | O | O | O | O |
| 6 | 执行特殊任务，有试飞要求的。如专机。 | O | O | O | O | O |
| 7 | 机体经过翻修或重要机身段经过修理 | O | O | O | O | O |
| 8 | 机载设备经过调整，排除故障，更换或改装以后，必须在空中检查其工作状态时 | O | O | O | O | O |
| 9 | 排故需要 | O | O | O | O | O |
| 10 | 执行某项计划性的改装工作后，工卡或EO要求执行试飞工作 | O | O | O | O | O |
| 11 | 新飞机验收或经过了全面结构检查后的验收 |  | O | O | O | O |
| 12 | 当更换副翼、水平或垂直安定面时 |  | O | O | O | O |
| 13 | 整套自动驾驶或导航设备更换之后 |  | O | O | O | O |
| 14 | 飞机封存超过（含）三个月 |  | O | O | O | O |
| 15 | 双发飞机，更换两台新发动机或两台发动机都做过重大改装、重要修理并未经使用 |  |  | O | O |  |
| 16 | 双发飞机，更换一台新发动机或安装上一台做过重大改装、重要修理但未经使用的发动机，同时另一台发动机属重新安装。 |  |  | O | O |  |

- 波音厂家意见

经过和波音沟通，对于长期停场后的飞机完成启封工卡后已经处于可用状态，

可正常执行航班，无需执行试飞测试。

- 小结

1.从波音手册来看，完成启封工作后无试飞测试的要求，同时结合厂家意见，飞机完成启封工作后已恢复到可用状态，无需执行试飞工作。

2.核实各航司维修工程管理手册，针对封存飞机，控股无试飞要求，其他航司仅针对封存时间超过三个月的飞机要求进行试飞测试，因此是否执行试飞需以客户要求为准。